滨湖集团三楼办公室改造装饰施工项目工程量清单、最高投标限价编制补疑

各投标人：

重要提示

- 1、本工程取费按“装饰工程取费标准”中“装饰装修”的费率计取；其中房屋建筑、市政工程中挖或填土石方量大于5000m3的大型土石方工程，其企业管理费率8%、利润率8%，措施项目费率和不可竞争费率按房屋建筑工程相应费率乘0.6系数。

按业主要求，现对本项目招标工程量清单、最高投标限价编制作出如下补充：

第一部分：招标需求

- 一、招标范围：

- 本项目共1个标段，位于合肥市包河区徽州大道1388号滨湖集团三楼，改造装饰面积约300㎡。包括原吊顶拆除更换，墙面原涂装面铲除重新批刮腻子涂刷乳胶漆，办公室布局改造，电梯厅形象墙、卫生间改造装饰，水电改造等。除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容，均按图计入。

- 装饰工程

- 地面：图纸设计范围内所有房间面层、卫生间防水均计入本次招标范围；

- 内墙面：图纸设计范围内房间抹灰层已完成，面层均计入本次招标范围；

- 顶棚：图纸设计范围内房间装饰面层均计入本次招标范围；

- （二）安装工程：

- 电气系统：图纸设计范围均计入本次招标范围；

- 弱电系统:图纸设计范围均计入本次招标范围；

- 给水系统：图纸设计范围均计入本次招标范围；

- （三）补充说明：

图纸上已设计，但不计入本次招标范围的有：装饰柜子

二、暂定项目：

（一）以下项目按照业主要求，以暂定工程量计入分部分项工程量清单，投标人综合考虑报价，标后按实际工程量结算。无

（二）按照业主要求，暂列金额为 1 万元，计入装饰单位工程，投标人应按招标人所列的金额计入投标总价。

（三）执行暂估价的材料、设备、专业工程及其金额如下：无

三、按项列入清单的内容，标后不予调整：

以下项目按照业主要求，按项计入，投标人自行踏勘现场，综合考虑报价，中标后不予调整。

1、零星拆除及修补：含大便蹲位、大便器、小便器、镜子、洗手台、卫生间大小便隔断、油漆、涂料、墙面装饰板、墙面展示板、墙面挂画、消防管线、踢脚线、天棚吊顶、龙骨、吊筋、灯具、管线、窗帘盒、窗帘导轨等；现场固定式柜体、新开木门门洞等现场一切需拆除及修补的内容，按1项计入装饰工程，投标人自行踏勘现场，综合考虑报价，中标后不予调整。

四、补充图纸及修改图纸的说明：

本工程在第一次发放图纸后，无补充图纸，具体详见图纸。

五、总承包服务费：

详见招标文件。

六、温馨提示：投标人投标报价还须仔细阅读本项目招标文件，慎重报价。

1、施工水电接引及报装：包含为满足现场施工所必须的临时水电管路铺设、设备材料等所产生的一切费用，清单控制价不单独列项，投标人根据设计图纸并结合现场踏勘情况在投标报价中综合考虑，中标后不得因此提出任何形式的费用增加，中标人须按照图纸要求及相关规范完成上述工作内容并确保验收移交。

2、中标人自行考虑材料堆场、建筑垃圾堆场、加工区、办公区、生活区等临时设施位置，同时必须采取必要的防火、安全用电措施，中标人不得在施工区搭设办公区、生活区，清单控制价不再单独列费用，投标人在投标报价中综合考虑，费用含在投标报价中，中标后不予调整。若中标人租用的场地列入上市计划，中标人无条件拆除地块建筑物以及相关材料的二次搬运由中标人自行承担，清单控制价不再单独列费用，投标人在投标报价中综合考虑，费用含在投标报价中，中标后不再调整。

3、本项目为改建工程，中标人自行踏勘现场，做好现场成品保护（包含但不限于电梯轿厢防护及现有装饰防护等），如因中标人原因对现场成品造成损坏的，由中标人负责维修直至满足原设计及招标人要求，如中标人无法维修的，由中标人与原施工单位自行协调维修，费用由中标人承担，若中标人拒绝维修或拒绝承担维修费用的，招标人将从中标人工程款中扣除1万元/次，上不封顶，成品保护所有费用均含在投标报价中，投标人自行报价，中标后不予调整。

4、本工程招标范围内施工材料质量复检，包含业主要求所需及现场监理、业主、设计单位有疑惑的施工材料质量复检所有项目等产生的一切费用。费用包含在投标报价中，中标后不予调整，清单不单独列项。

共性答疑：

- 拆除建筑垃圾是否考虑外弃，若考虑，运距请明确。

- 回复：拆除垃圾外弃，运距20KM

- 本项目是否有推荐品牌？

- 回复：详见集团品牌库。

- 拆除及新建墙体高度，如何考虑，请明确。

- 回复：拆除高度按照3200mm，新建墙体高度2600mm

- 柜子是否在本次招标范围，若在，式样做法，请明确。

- 回复：否

- 门是否在本次招标范围，若在，做法，请明确。

- 回复：是，成品实木烤漆外加密码锁。

- 个性答疑：

装饰工程

- 新建轻钢龙骨隔墙墙体，材质请明确

- 回复：120mm墙体采用75mm型轻钢龙骨，9.5mm*2+9.5mm*2耐火纸面石膏板；200mm墙体采用双层75mm型轻钢龙骨，9.5mm*2+9.5mm*2耐火纸面石膏板。内填60kg/m3吸音棉，门窗洞口处增设70*50*5mm镀锌方管。

- 新建墙体与不同材料交界处是否设置网格布，若设置，做法请明确。

- 回复：不设置

- 门窗上口是否设置过梁，墙交接处是否设置构造柱，若设置，做法请明确。

- 回复：不设置。

- 如图，卫生间地台做法，请明确。

回复：原地台修补即可。

- 如图，箭头所示地面及墙面是否设置防水，请明确。

回复：是

- 如图，办公室2，木饰面做法，请明确。

回复：12mm厚仿木纹冰火板。

- 如图，窗台板宽度及做法，请明确。

回复：宽度按照500mm计入，20mm厚水磨石，5mm厚专用粘结剂粘结

- 如图乳胶漆天棚，装饰面拆除后是否设置天棚抹灰，请明确。

回复：刷素水泥浆一道+2mm厚耐水腻子+油漆

- 如图，档案室柜体及其它柜子是否在本次招标范围，若在，做法，请明确。

回复：不在本次招标范围

- 如图，小便池隔断尺寸，做法，请明确。

回复：3mm厚蜂窝铝隔板，清单按照0.25m2/个计入

- 如图，窗帘盒是否统一按照此节点布置，请明确。

- 回复：是。

- 如图，公共部位是否设置窗帘盒，请明确。

- 回复：不设置

- 天棚吊顶石膏板种类，请明确。

回复：卫生间采用防潮纸面石膏板，其它部位采用耐火纸面石膏板。

- 卫生间蜂窝铝板隔断厚度，请明确。

- 回复：3mm厚蜂窝铝板。

- 门槛处是否设置门槛石，若设置，做法，请明确

- 回复：不设置门槛石。

- 隐形移门是否在本次招标范围，若在，材质做法，请明确。

- 回复：60系列普通铝合金移门，型材壁厚不小于2.4mm，8mm长虹玻璃

- 如图，办公室4，墙面装饰板是否在本次招标范围，若在，做法请明确。

- 回复：不在本次招标范围。

- 如图，踢脚线是否统一采用L80水磨石踢脚线，请明确。

回复：统一采用20mm厚水磨石踢脚线，高度800mm，5mm厚专用粘结剂粘结。

- 如图，公共过道墙面无立面大样，是否在本次招标范围，请明确。

- 回复：除电梯厅装饰墙面外，其它墙面装饰不在本次招标范围。

- 卫生间洗手池是否在本次招标范围，若在做法，请明确。

- 回复：成品采购，经业主确认后施工。

- 卫生间银镜是否在本次招标范围，若在做法，请明确。

- 回复：在本次招标范围，6mm银镜，1.2mm黑色不锈钢边框专用粘结剂粘贴墙面。

- 如图，成品夹丝玻璃隔断是否在本次招标范围，若在做法，请明确。

- 回复：6+6双钢化夹丝玻璃，1.2mm不锈钢边框，颜色式样经业主确认后施工。

- 如图所示，方钢厚度、木纹铝板厚度及文化字材质做法，请明确。

- 回复：2.5mm镀锌方管，1.2mm木纹板铝板，20mm厚亚克力字体。

- 如图所示，方钢厚度、玻璃材质做法及不锈钢厚度，请明确。

- 回复：2.5mm镀锌方管，10mm钢化玻璃，1.2mm厚黑色不锈钢

- 如图所示，龙骨材质做法，请明确。

- 回复：40*40*2mm镀锌方管

- 安装部分

- 1、卫生洁具是否在本次范围？

- 回复：除开水器外均在本次范围内，小便器为感应式，大便器为脚踏式。

- 2、信息插座接线显示为SYWV-75-5线缆，是否有误？

- 回复：另穿UTP6网线。

- 3、请明确给水管材材质。

- 回复：PP-R管材。

- 4、请明确污水管道材质。

- 回复：U-PVC管材。